ABL eMH3 laadpaal + Schneider iEM3155

ESPHome op ESP32 met 2× RS485 — aansluitschema en handleiding

Dit document beschrijft hoe je een ESP32 met twee RS485-modules aansluit op een ABL eMH3 laadpaal (Modbus-ASCII) en een Schneider iEM3155 kWh-meter (Modbus-RTU), en hoe je het geheel met ESPHome in Home Assistant krijgt. Het hoort bij het configuratiebestand abl-emh3-wallbox.yaml (volledig opgenomen in bijlage A).

Veiligheid: de laadpaal en de kWh-meter zitten aan 230/400V. Maak de installatie altijd spanningsloos (groep en aardlekschakelaar uit) voordat je iets aansluit. Twijfel je? Laat het deel in de laadpaal en de meterkast door een erkend installateur doen.

Inhoud

# 1. Overzicht

De ESP32 heeft twee aparte seriële poorten (UART) in gebruik, elk met een eigen RS485-module. Zo zitten de laadpaal en de meter op een eigen bus met eigen snelheid en protocol:

| Bus | Apparaat | Protocol | Instelling |
| --- | --- | --- | --- |
| uart_bus | ABL eMH3 laadpaal | Modbus-ASCII | 38400 baud, 8E1 |
| uart_iem3155 | Schneider iEM3155 | Modbus-RTU, adres 2 | 19200 baud, 8E1 |

# 2. Benodigdheden

- ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32, 30- of 38-pins). Let op: geen WROVER-variant, want daar zijn GPIO16/17 bezet door PSRAM.

- 2× RS485-module voor 3,3V, bijvoorbeeld met MAX3485 of SP3485 chip en DE/RE-pinnen. Een klassieke MAX485-module (5V) liever niet gebruiken, of alleen op 3,3V voeden.

- Voeding voor de ESP32: 5V USB-adapter of een 230V→5V printvoeding (bv. HLK-PM01) in een behuizing.

- Dupont-kabels of soldeerdraad voor ESP32 ↔ modules.

- Twisted pair kabel voor de bus (bv. een aderpaar uit UTP Cat5e/Cat6), één paar per bus.

- Optioneel: 120 Ω weerstand per bus als afsluiting (zit vaak al op de module).

- Behuizing (DIN-rail of klein kastje), kleine schroevendraaier, multimeter.

# 3. Aansluitschema

Draden met dezelfde kleur hebben dezelfde functie. De voeding is als net-label getekend: alle 3V3-labels zijn met elkaar verbonden, en alle GND-labels ook.

# 4. Pintabel

## 4.1 ESP32 → RS485-modules

| ESP32-pin | Functie in YAML | Module 1 (ABL) | Module 2 (iEM3155) |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO17 (TX2) | abl_tx_pin | DI | – |
| GPIO16 (RX2) | abl_rx_pin | RO | – |
| GPIO4 | abl_flow_control_pin | DE + RE (doorverbonden) | – |
| GPIO19 | iem_tx_pin | – | DI |
| GPIO18 | iem_rx_pin | – | RO |
| GPIO21 | iem_flow_control_pin | – | DE + RE (doorverbonden) |
| 3V3 | voeding | VCC | VCC |
| GND | massa | GND | GND |

## 4.2 RS485-modules → apparaten

| Module-klem | ABL eMH3 (controllerprint) | Schneider iEM3155 |
| --- | --- | --- |
| A | A (+) | D1 / + |
| B | B (−) | D0 / − |
| GND (optioneel) | – | 0V |

De namen A en B worden niet door iedere fabrikant hetzelfde gebruikt. Werkt de communicatie niet, dan is het omwisselen van A en B de eerste en meest voorkomende oplossing. Er gaat niets kapot door ze verkeerd om te zetten.

# 5. Stap-voor-stap handleiding

## 5.1 Voorbereiding

- Controleer of je RS485-modules op 3,3V werken (chip MAX3485/SP3485, of opgave verkoper). Bij een 5V MAX485-module: voed hem met 3,3V, niet met 5V — anders krijgt de ESP32 5V op de RX-pinnen.

- Kijk op de modules of er een 120 Ω weerstand (vaak gemarkeerd als R7 of "121") tussen A en B zit. Die is bedoeld als busafsluiting en is prima bij één apparaat per bus.

- Bepaal de plek: de ESP32 in een behuizing in de buurt van de laadpaal of meterkast, met WiFi-bereik. Houd de RS485-kabels bij voorkeur kort (enkele meters is geen probleem; RS485 kan tot honderden meters).

## 5.2 ESP32 aansluiten op de RS485-modules

- Sluit bij beide modules VCC aan op 3V3 en GND op GND van de ESP32.

- Module 1 (laadpaal): GPIO17 → DI, GPIO16 → RO, GPIO4 → DE én RE. Verbind DE en RE op de module met een draadbrug en sluit GPIO4 daarop aan.

- Module 2 (kWh-meter): GPIO19 → DI, GPIO18 → RO, GPIO21 → DE én RE (ook hier DE en RE doorverbinden).

- Heeft je module geen DE/RE-pinnen maar alleen TXD/RXD (automatische richtingsomschakeling)? Sluit dan TX → TXD en RX → RXD aan (bij sommige modules gekruist, zie opdruk) en verwijder de regels flow_control_pin uit de YAML.

- Controleer alles met het schema in hoofdstuk 3 voordat je de ESP32 van spanning voorziet.

## 5.3 Aansluiten op de Schneider iEM3155

- Maak de meter spanningsloos.

- Zoek de communicatieklemmen van de meter (Modbus): D1/+, D0/− en 0V (met afscherming).

- Sluit een getwist aderpaar aan: A van module 2 → D1/+, B van module 2 → D0/−.

- Optioneel maar aanbevolen: verbind 0V van de meter met GND van module 2 via een derde ader.

- Stel op de meter via het menu (Communicatie) in: adres 2, 19200 baud, pariteit Even. Dit moet overeenkomen met de YAML (iem_address, baud_rate, parity).

## 5.4 Aansluiten op de ABL eMH3

- Schakel de laadpaal spanningsloos (groep én aardlek uit) en open de behuizing volgens de installatiehandleiding van ABL.

- Zoek op de controllerprint de RS485/Modbus-aansluiting (A/B). De exacte positie en connector (klemmen of RJ-aansluiting) verschilt per uitvoering — raadpleeg de installatiehandleiding van jouw eMH3.

- Sluit een getwist aderpaar aan: A van module 1 → A (+), B van module 1 → B (−).

- Leid de kabel netjes weg van de 230/400V-bedrading en sluit de laadpaal weer volgens de handleiding.

- De laadpaal communiceert standaard met 38400 baud, 8E1 (Modbus-ASCII). Dat staat al zo in de YAML.

## 5.5 ESPHome configureren en flashen

- Open de ESPHome Device Builder in Home Assistant (Instellingen → Add-ons → ESPHome).

- Maak een nieuw apparaat aan en plak de inhoud van abl-emh3-wallbox.yaml (bijlage A) erin.

- Voeg de benodigde geheimen toe in secrets.yaml (zie hieronder). De sleutel voor api_encryption_key genereer je op de ESPHome-website (32 bytes, base64).

- Sluit de ESP32 via USB aan op je computer en kies Install → Plug into this computer voor de eerste installatie. Houd zo nodig de BOOT-knop ingedrukt als het flashen niet start.

- Volgende updates kunnen draadloos (OTA) via Install → Wirelessly.

Voorbeeld secrets.yaml:

wifi_ssid: "JouwWiFi"

wifi_password: "JouwWiFiWachtwoord"

ap_fb_pw: "fallbackwachtwoord"

api_encryption_key: "<32-byte base64 sleutel>"

ota_password: "eenOTAwachtwoord"

## 5.6 Toevoegen aan Home Assistant

- Na het opstarten verschijnt het apparaat automatisch onder Instellingen → Apparaten & diensten als "ontdekt". Klik op Configureren.

- Voer indien gevraagd de API-encryptiesleutel in.

- Het apparaat "ABL eMH3 Laadpaal" verschijnt met alle entiteiten (status, stromen, spanningen, vermogen, energie, schakelaars en Max Amps).

- Voeg "IEM3155 Total Energy" toe aan het Energie-dashboard (Instellingen → Dashboards → Energie → Elektrische auto of Individueel apparaat).

## 5.7 Testen

- Open de logs van het apparaat in ESPHome. Je hoort elke 5 seconden gegevens van beide bussen te zien, zonder time-outs of CRC-fouten.

- Controleer in Home Assistant of de spanningen rond 230V liggen en de totale energie overeenkomt met het display van de meter.

- Controleer of "Status" van de laadpaal een logische waarde toont (bv. wachten op auto).

- Test "Max Amps" (bv. van 6 naar 10A) en kijk of "Max current" meeloopt. Test "Allow charging" uit/aan terwijl de auto is aangesloten.

# 6. Probleemoplossing

| Symptoom | Oplossing |
| --- | --- |
| Geen data van de laadpaal of meter | A en B omwisselen; bekabeling DI/RO controleren; controleren of DE en RE doorverbonden zijn en aan de juiste GPIO hangen. |
| Alleen iEM3155 werkt niet | Meterinstellingen controleren: adres 2, 19200 baud, pariteit Even. 0V van de meter met GND verbinden. |
| CRC-fouten of af en toe time-outs | Getwist aderpaar gebruiken, kabel weg van stroomkabels leggen, afsluitweerstand controleren (niet dubbel bij korte kabels), GND/0V verbinden. |
| ESP32 herstart of flash mislukt | Andere USB-kabel/voeding proberen; bij flashen BOOT ingedrukt houden. Geen WROVER-bord gebruiken (GPIO16/17). |
| Waarden "Onbekend" direct na opstarten | Normaal: de eerste Modbus-antwoorden komen na enkele seconden binnen. |
| Energie telt verkeerd / reset | Controleer dat "IEM3155 Total Energy" register 45099 (FP32) gebruikt, zoals in de YAML. |
| Log is erg druk | Logger staat op DEBUG. Voor diepgaand debuggen tijdelijk op VERBOSE zetten. |

# 7. Wijzigingen in de YAML

Ten opzichte van de oorspronkelijke configuratie zijn de volgende aanpassingen gedaan:

| Onderdeel | Wijziging |
| --- | --- |
| substitutions | Pinnen, adres en naam staan nu centraal bovenaan en worden overal gebruikt (voorheen stonden ze er wel maar werden ze niet gebruikt). |
| esphome | comment toegevoegd met de apparaatbeschrijving; naam via substitutions. |
| ota | encryption: vervangen door password: !secret ota_password. Voeg ota_password toe aan secrets.yaml. |
| logger | Van VERBOSE naar DEBUG om de log leesbaar te houden. |
| captive_portal | Toegevoegd, zodat de fallback-hotspot een WiFi-instelpagina heeft. |
| IEM3155 Active Power | Register 3053 is alleen fase L1. Totaalvermogen gebruikt nu register 3059; L1/L2/L3 zijn als aparte sensoren toegevoegd. |
| iEM3155 sensoren | device_class en state_class toegevoegd voor correcte weergave en statistieken in HA. |
| Max Amps | Stap van 0,1 naar 1 A (de waarde werd al afgerond), eenheid A toegevoegd, en geen waarde publiceren als de laadpaal nog niets heeft gemeld. |
| Enable / Allow charging | Status wordt niet meer als "aan" gemeld zolang de laadpaalstatus onbekend is. |
| Allow charging (aan) | Gebruikt nu de ingestelde "Max Amps" i.p.v. altijd het maximum; valt terug op het maximum als er nog geen waarde is. |
| Extra | Sensor WiFi-signaal, binaire sensor "Online" en knop "Herstart ESP" toegevoegd. |

# Bijlage A — abl-emh3-wallbox.yaml

##############################################################################

# ABL eMH3 laadpaal + Schneider iEM3155 kWh-meter via ESP32 en 2x RS485

#

# Bedrading (zie handleiding / schema):

#   RS485-module 1 (ABL)      : GPIO17 -> DI, GPIO16 <- RO, GPIO4  -> DE+RE

#   RS485-module 2 (iEM3155)  : GPIO19 -> DI, GPIO18 <- RO, GPIO21 -> DE+RE

#   Beide modules             : 3V3 -> VCC, GND -> GND

##############################################################################

substitutions:

name: abl-emh3-wallbox

friendly_name: "ABL eMH3 Laadpaal"

device_description: "ABL eMH3 laadpaal (Modbus-ASCII) + Schneider iEM3155 (Modbus-RTU)"

external_components_source: github://steffzbl/esphome-abl-emh1@main

# RS485-bus 1: ABL laadpaal

abl_tx_pin: GPIO17

abl_rx_pin: GPIO16

abl_flow_control_pin: GPIO4

# RS485-bus 2: Schneider iEM3155

iem_tx_pin: GPIO19

iem_rx_pin: GPIO18

iem_flow_control_pin: GPIO21

iem_address: "2"

# Laadstroom-grenzen (A)

wallbox_min_current: "6"

wallbox_max_current: "15"

esphome:

name: ${name}

friendly_name: ${friendly_name}

comment: ${device_description}

esp32:

board: esp32dev

framework:

type: arduino

wifi:

ssid: !secret wifi_ssid

password: !secret wifi_password

ap:

ssid: "Abl-Emh3-Wallbox Fallback"

password: !secret ap_fb_pw

captive_portal:

api:

encryption:

key: !secret api_encryption_key

ota:

- platform: esphome

password: !secret ota_password

logger:

# VERBOSE geeft veel Modbus-ruis in de log; zet tijdelijk terug bij debuggen.

level: DEBUG

external_components:

- source: ${external_components_source}

refresh: never

##############################################################################

# UART CONFIGURATIE

##############################################################################

uart:

# ABL laadpaal (Modbus-ASCII, 38400 8E1)

- id: uart_bus

tx_pin: ${abl_tx_pin}

rx_pin: ${abl_rx_pin}

baud_rate: 38400

parity: EVEN

stop_bits: 1

# Schneider iEM3155 (Modbus-RTU, 19200 8E1)

- id: uart_iem3155

tx_pin: ${iem_tx_pin}

rx_pin: ${iem_rx_pin}

baud_rate: 19200

parity: EVEN

stop_bits: 1

##############################################################################

# ABL MODBUS

##############################################################################

emh1_modbus:

uart_id: uart_bus

flow_control_pin: ${abl_flow_control_pin}

id: modbus0

abl_emh1:

emh1_modbus_id: modbus0

update_interval: 5s

# Bij een reconnect (na ESP-herstart of een reset van de laadpaal zelf

# terwijl de ESP online blijft) wordt eerst de laatst ingestelde stroom

# hersteld (bv. via "Max Amps" of "Allow charging" in HA - onthouden in

# het RAM van de ESP, overleeft dus geen ESP-herstart). Is er nog geen

# eerdere waarde bekend (verse flash, of ESP zelf herstart), dan wordt

# deze waarde als veilige terugval gebruikt. Zie: github://steffzbl/esphome-abl-emh1

restart_max_current: 6.0

##############################################################################

# SCHNEIDER MODBUS RTU

##############################################################################

modbus:

- id: modbus_iem3155

uart_id: uart_iem3155

flow_control_pin: ${iem_flow_control_pin}

modbus_controller:

- id: iem3155

modbus_id: modbus_iem3155

address: ${iem_address}

update_interval: 5s

##############################################################################

# PREFERENCES

##############################################################################

preferences:

flash_write_interval: 5min

##############################################################################

# BINARY SENSORS / BUTTONS

##############################################################################

binary_sensor:

- platform: status

name: "Online"

button:

- platform: restart

name: "Herstart ESP"

##############################################################################

# TEXT SENSORS

##############################################################################

text_sensor:

- platform: abl_emh1

mode:

name: "Status"

serial_number:

name: "Serial number"

disabled_by_default: true

- platform: template

name: Chargemode

id: chargemode

icon: mdi:car

update_interval: 5s

disabled_by_default: true

lambda: |-

int phaseCnt = 0;

if (id(outlet_state).state == 0xC2) {

if (id(l1_current).state > 1.0) phaseCnt++;

if (id(l2_current).state > 1.0) phaseCnt++;

if (id(l3_current).state > 1.0) phaseCnt++;

}

switch (phaseCnt) {

case 0:

return {"None"};

case 1:

return {"1 Phase"};

default:

return {"3 Phase"};

}

##############################################################################

# SENSOREN

##############################################################################

sensor:

###########################################################################

# ABL

###########################################################################

- platform: abl_emh1

l1_current:

name: "L1 current"

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

id: l1_current

l2_current:

name: "L2 current"

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

id: l2_current

l3_current:

name: "L3 current"

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

id: l3_current

max_current:

name: "Max current"

state_class: measurement

id: max_current

accuracy_decimals: 1

disabled_by_default: true

en1_status:

name: "EN1 status"

disabled_by_default: true

en2_status:

name: "EN2 status"

disabled_by_default: true

duty_cycle_reduced:

name: "Reduced Duty Cycle"

disabled_by_default: true

ucp_status:

name: "Ucp Status <= 10V"

disabled_by_default: true

outlet_state:

name: "Outlet state"

disabled_by_default: true

id: outlet_state

charging_allowed:

name: "Charging allowed"

disabled_by_default: true

id: charging_allowed

- platform: uptime

name: Uptime Sensor

id: abl_uptime

update_interval: 15s

- platform: wifi_signal

name: "WiFi signaal"

update_interval: 60s

entity_category: diagnostic

###########################################################################

# SCHNEIDER IEM3155

# Registeradressen zijn 0-based (datasheet-adres min 1).

###########################################################################

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Voltage L1"

address: 3027

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: V

device_class: voltage

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

filters:

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Voltage L2"

address: 3029

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: V

device_class: voltage

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

filters:

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Voltage L3"

address: 3031

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: V

device_class: voltage

state_class: measurement

accuracy_decimals: 1

filters:

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Current L1"

address: 2999

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: A

device_class: current

state_class: measurement

accuracy_decimals: 2

filters:

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Current L2"

address: 3001

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: A

device_class: current

state_class: measurement

accuracy_decimals: 2

filters:

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Current L3"

address: 3003

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: A

device_class: current

state_class: measurement

accuracy_decimals: 2

filters:

- throttle_average: 30s

# Vermogen per fase (register in kW -> omrekenen naar W)

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Active Power L1"

address: 3053

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: W

device_class: power

state_class: measurement

accuracy_decimals: 0

filters:

- multiply: 1000

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Active Power L2"

address: 3055

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: W

device_class: power

state_class: measurement

accuracy_decimals: 0

filters:

- multiply: 1000

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Active Power L3"

address: 3057

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: W

device_class: power

state_class: measurement

accuracy_decimals: 0

filters:

- multiply: 1000

- throttle_average: 30s

# Was adres 3053 = alleen fase L1. Totaal vermogen (alle fasen) = 3059.

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Active Power"

address: 3059

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: W

device_class: power

state_class: measurement

accuracy_decimals: 0

filters:

- multiply: 1000

- throttle_average: 30s

- platform: modbus_controller

modbus_controller_id: iem3155

name: "IEM3155 Total Energy"

# Was address 3206 as U_WORD (16-bit, max 65535) - that overflows back

# to 0 at 65.535 kWh, causing the weekly reset. Correct register for

# cumulative total active energy import on this meter is 45099 as FP32

# (already in kWh, no multiply needed).

# See: https://github.com/htvekov/iem3155_esphome

address: 45099

register_type: holding

value_type: FP32

unit_of_measurement: "kWh"

device_class: energy

state_class: total_increasing

accuracy_decimals: 3

##############################################################################

# STROOMINSTELLING LAADPAAL

##############################################################################

number:

- platform: template

name: "Max Amps"

id: set_current

icon: mdi:arrow-oscillating

min_value: ${wallbox_min_current}

max_value: ${wallbox_max_current}

step: 1

unit_of_measurement: A

optimistic: false

update_interval: 10s

lambda: |-

// Geen geldige waarde van de laadpaal -> niets publiceren

if (std::isnan(id(max_current).state)) return {};

return (float) std::lround(id(max_current).state);

set_action:

lambda: |-

ESP_LOGD("main", "Sending modbus value = %.2f", x);

id(modbus0)->send_current(x);

##############################################################################

# SWITCHES

##############################################################################

switch:

- platform: template

name: "Enable"

id: enable_switch

icon: mdi:power

restore_mode: DISABLED

lambda: |-

// Onbekende status (bv. net opgestart) -> niet als "aan" melden

if (std::isnan(id(outlet_state).state)) return {};

return (id(outlet_state).state != 0xE0);

turn_off_action:

- lambda: |-

if ((id(abl_uptime).state > 10.0) &&

(!std::isnan(id(outlet_state).state)))

id(modbus0)->send_enable(0);

turn_on_action:

- lambda: |-

if ((id(abl_uptime).state > 10.0) &&

(!std::isnan(id(outlet_state).state)))

id(modbus0)->send_enable(1);

- platform: template

name: "Allow charging"

id: allow_charging_switch

icon: mdi:ev-station

restore_mode: DISABLED

lambda: |-

if (std::isnan(id(charging_allowed).state)) return {};

return id(charging_allowed).state == 1;

turn_on_action:

- lambda: |-

if (std::isnan(id(outlet_state).state)) return;

int state = std::lround(id(charging_allowed).state);

ESP_LOGD("main",

"Allow charging turn on. Current state is: %d",

state);

// Gebruik de ingestelde "Max Amps"; val terug op het maximum

float amps = id(set_current).state;

if (std::isnan(amps) || amps < ${wallbox_min_current})

amps = ${wallbox_max_current};

if (state <= 0)

id(modbus0)->send_current(amps);

turn_off_action:

- lambda: |-

if (std::isnan(id(outlet_state).state)) return;

int state = std::lround(id(charging_allowed).state);

ESP_LOGD("main",

"Allow charging turn off. Current state is: %d",

state);

if (state > 0)

id(modbus0)->send_charging_disable();